仕様書

１.業務の名称

中央区４階健康・子ども課レイアウト変更等調整業務

２.業務概要

（１）本業務は、札幌市中央区複合庁舎４階健康・子ども課の事務室のレイアウト変　　　　更、それに付随する事務室の調整、図面の作成、什器等移設作業、OA機器・電話・　　　ネットワーク配線等の移設復旧・増設作業、庁舎内サインの改修を行うものであ　　　　る。

（２）対象改修箇所の概要

札幌市中央区保健福祉部健康・子ども課

札幌市中央区複合庁舎４階（札幌市中央区南３条西11丁目）

３.履行期間

契約を締結する日から令和８年３月31日（火）まで

なお、本作業は令和８年３月６日（金）～令和８年３月８日（日）に行うこととし、その他の期間は事前作業及び残作業期間とする。ただし、受託者と委託者の双方の合意があった場合には日程変更も可能とする。

４.作業時間

業務に支障が無い時間とし、担当職員と十分協議の上、計画的に実施する。

５.業務の内容

（１）レイアウト変更前調整業務

ア.業務責任者等指定通知書の提出

委託者と調整を行う現場責任者、LAN配線作業の管理を行うネットワーク責任者を定め（受託者所属正社員であること）、委託者に文書で通知すること。受託者の　　　　所在地、代表者氏名及び本業務名並びに現場責任者及びネットワーク責任者の氏　　　　名を必ず記載し、契約締結日から1週間以内に提出すること（様式の指定なし）。

また、本業務においては、個人情報を取り扱う部署での調査・検討・調整作業等　　　　が発生するとともに、将来的にオフィス環境の改善検討が必要になることも想定　　　　されることから、セキュリティを考慮した運用及び個人情報保護に関する資格（

※１）並びにオフィス環境整備等についての適正化に関する資格（※２）を有す　　　　る者を従事させること。ただし、困難な場合は資格を所有する者から支援を受け　　　　られるような体制を整備すること。上記資格者は、「業務責任者指定通知書」に　　　　有資格者である旨を記載し、認定証のコピーを添付すること。

※１、個人情報保護士（一般財団法人全日本情報学習振興協会）等。

※２、認定ファシリティマネジャー資格（公益社団法人日本ファシリティマネジ　　　　　　メント協会）等。

イ.現状レイアウト図面及びレイアウト完成図面（ナンバリング図面）の作成

現地調査を実施した上で、委託者と十分な調整を行い、業務前後の事務室の詳細　　　　レイアウト図面を、契約締結後1週間以内に提出すること。

＜留意事項＞

●現地調査については、委託者が指定する日時で行うこと。

●作成する図面には下記要素を盛り込むこと。

・書庫、備品及び什器を含む。

・寸法入り（ローパーテーションは割付寸法入り）。

・OA機器表記及び電話表記を付ける。

●レイアウト完成図面作成にあたっては、下記の事項に十分配慮し、効果的なレイ　　　　アウトプランを最終調整し作成すること。

・組織構成及び職員の公務能率の確保（適正な配置及び動線の確保）

・セキュリティ及び安全性の確保・適正な配置（建築基準、耐震、電源、配線、照　　　　明位置、床耐荷重等）

・各種配線等（OA及び通信機器配置）

・書庫、備品及び什器等の適正な配置

●移設作業については、全ての什器備品等にナンバリングを行い、委託者と調整の　　　　うえ、新規レイアウト図面との整合性を図ること。また、余剰備品、追加部材等に　　　ついては、その旨がわかるよう記載すること。

●様式は特に定めないが、手書きによるものは不可とする。

●その他、委託者の指示のもと、漏れのない図面を作成すること。

ウ.作業行程表の作成

委託者と十分な調整を行った上で、契約締結後1週間以内に、事務室での作業を実施する予定の時間帯を記載した作業工程表を作成すること。様式は特に定めないが、時間帯は30分単位で作成すること。

エ.作業マニュアルの提出

本業務において、委託者が行う必要がある作業について、作業の流れや書類の梱包　　　方法、留意事項等を記載したマニュアルをレイアウト変更作業実施１週間前までに　　　作成すること。様式は指定しない。

（２）レイアウト変更業務

５（１）で作成した図面、及び作業工程表に基づき、委託者が指定した期間にレイ　　　アウト変更作業及び付随する配線等作業を行うこと。

ア.机、書庫等の移設

(ｱ)５（１）で作成した図面に基づき、机、書庫、ロッカー等を移動し設置するこ

と。保管場所や運搬方法等については事前に委託者と確認すること。原則とし

て、書庫・ロッカー等については移動後に耐震補強の措置を行うこと。

(ｲ)作業実施にあたり使用環境上不足となる部材等が発生した場合、別途受託者の

方で調達を行うこと。

(ｳ)移設作業に際し、必要に応じて養生を行うこと。

イ.書類等の移動

書類の箱詰め作業は本市職員が行い、搬送作業は受託者が行うものとする。

書類等の移動に必要な段ボール（規格ダンボール：№6）及びその他の必要資材　　　　（シール・テープ）については、受託者が指定日までに調達し、委託者指定場所へ納品すること。

ウ.OA機器等の移動、LAN配線について

(ｱ)５（１）で作成した図面に基づき、作業を行うこと。なお、配線はOAフロア床下配線とし往来に支障がないように配線すること。

新設の島への配線はイントラネット端末用：８本、プリンター用：１本の配線　　　　　 をすること。

(ｲ)パソコン・プリンタ等のOA機器の脱線・箱詰め作業・移設復旧作業は受託者が行うものとし、その際に必要となる資材については、委託者指定日までに調達をし、指定場所に納品すること。

(ｳ)移動に際しては、破損することがないよう十分に注意すること。

(ｴ)移動後のOA機器の動作確認・通信確認については、イントラネット端末（パソコン・プリンター）は受託者にて行い、その他のシステムに関しては、委託者が行う。なお、イントラネット端末の設定変更が必要となる場合は、受託者が行うこと。

エ.電気工事について

５（１）で作成した図面に基づき、必要な電気配線を過不足なく作業をするこ　　　　　 と。なお、配線はOAフロア床下配線とし往来に支障がないように配線すること。

オ.電話工事について

５（１）で作成した図面に基づき、事務室内の電話機の設置・移設作業をする　　　　　 こと。移設台数は５台、新規設置台数は１台を予定している。配線の撤去・復　　　　　 旧は、本市が指定する管理業者及び本市が指定する保守業者と十分な調整を　　　　　　 行った上で作業すること。本市指定事業者への立会依頼と日程調整は、受託者　　　　　 の責任で行うこと。

カ.不要物品、不要部材の移設

レイアウト変更作業の際に発生した残材及び不要となる部材については、委託　　　　　 者の指示に従い、中央区複合庁舎内指定箇所に運び込むこと。

６.提出書類について

契約締結後、下記の書類を、１部印刷又は電子データ（PDF）にて提出すること。

| 番号 | 提出書類 | 提出形式 及び 部数 | 提出期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 業務責任者指定通知書 | データにて1部 | 契約締結後1週間以内 |
| 2 | レイアウト現状図面 | データにて1部 | 契約締結後1週間以内 |
| 3 | レイアウト完成図面（ナンバリング図面） | データにて1部 | 契約締結後1週間以内 |
| 4 | 作業工程表 | データにて1部 | 契約締結後1週間以内 |
| 5 | 作業マニュアル | データにて1部 | 本作業実施1週間前まで |
| 6 | 業務完了届（本市指定の様式） | 1部 | 業務完了後速やかに |

７.その他

（１）本業務を円滑に進めるため、入札前に履行場所等の事前調査を行うこと。この場　　　合、調査前に担当者に連絡すること。また、現地調査については、原則業務終了後　　　に、委託者が許可する日時に行うこと。

（２）本業務の履行にあたっては、各種関係法令を確認・遵守するとともに、工程管理　　　等を正確に行うこと。また、委託者の指示に従い適正な履行に努めること。

（３）作業中の安全管理、作業場所の養生、整理整頓及び清掃を徹底すること。

（４）業務を処理するにあたって個人情報を取扱う際には、札幌市個人情報保護条例の　　　規定を順守し、適正に取扱うものとする。

（５）札幌市環境マネジメントシステムに則して業務を遂行すること。特に環境法令等　　　は必ず遵守すること。

（６）業務履行期間中、または、業務履行終了から１年以内に受託者の瑕疵等により何　　　らかの障害・事故等が発生した場合は、必要な措置を提案し、委託者の了解、指示　　　のもと、受託者の責任及び負担において速やかに復旧措置を行うこと。

（７）本業務について不明な点や疑義等が生じた場合及び本仕様書に定めのない事項　　　　については、委託者及び受託者双方協議により処理すること。

８.参考資料

（１）事務室現状レイアウトイメージ図

（２）移転・変更後レイアウトイメージ図

９.連絡先

札幌市中央区役所保健福祉部健康・子ども課

（札幌市中央区南３条西11丁目　中央区複合庁舎４階）

担当：堺、山崎　TEL011-205-3351　E-mail：chuo-hokenfukushi@city.sapporo.jp