令和　　　年　　　月　　　日

廃石綿等(レベル1・2)搬入希望日時連絡票

|  | 第一希望 | 第二希望 | 第三希望 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搬入希望日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 搬入希望時間 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |

| 発生した場所 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特定工事の名称 |  |  |
| 特定粉じん排出等 作業実施届出日及 び受付番号 | 令和 年 月 日 第 号 |  |
| 排出事業者 | 住 所 名 称 |  |
| 搬入者 | 住 所 名 称 □ 許可業者（特管収集運搬業許可番号 第 号） □ 自己搬入（元請事業者） □ 自己搬入（施工業者） |  |
| 連絡先 (本連絡票の責任者) | 会 社 名 |  |
|  | 担当者氏名 及び電話番号 | 氏 名 電話番号 |
| 搬入予定量 | Kg（ ｍ3、 袋） |  |
| ※ 搬入指定日時 | 月 日 時 分 |  |

備　考	 1　本連絡票は、札幌市の最終処分場に廃石綿等の搬入を希望するときに用いる。札幌市の最終処分場では、指定日時以外に搬入された廃石綿等は受入しない。

2　本連絡票による搬入希望の連絡は、持参またはファクシミリ送信とすること。

ファクシミリで送信したときは、電話連絡すること。廃石綿等の搬入先及び本連絡票の提出先は山口処理場（札幌市手稲区手稲山口364番地／電話681-3337、

FAX 681-3419）とする。

3  搬入希望時間は、9:30～11:00、13:30～15:00とし30分単位で記入すること。

4　切断した保温付配管などは届出日・受付番号は空欄で構いません。

5  ※印のある欄は記載しない。

札幌市環境局環境事業部

令和６年１２月

札幌市最終処分場へ「廃石綿等(レベル1・2)」を搬入する場合の手続きについて

市内で発生した廃石綿等(レベル1・2)を山口処理場に搬入する際の手続きを、次のとおりといたしますので、ご理解・ご協力をお願いします。

１　受入場所

|  | 処分場名 | 所在地・連絡先 | 受入時間 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 札幌市山口処理場 | 手稲区手稲山口３６４番地 TEL ６８１－３３３７ FAX ６８１－３４１９ | 午前 9:30～11:00 午後 13:30～15:00（※） |  |

※ 廃石綿等以外の廃棄物の受入時間は9:00～16:00ですが、廃石綿等の埋立処分は通常の廃棄物とは別区画での埋立となるため、受入時間を制限しています。

２　搬入前の留意事項

(1) 札幌市の最終処分場では、指定日時以外に搬入された廃石綿等は受入していません。

(2) 廃石綿等搬入希望日時連絡票（様式裏面）で、搬入希望日時の７日前までに、持参またはＦＡＸで処理場に連絡してください。

(3) 廃石綿等搬入希望日時連絡票をＦＡＸで送信したときは、必ず確認の電話をして、搬入日時の指定を受けてください。

(4) 特定粉じん排出等作業に該当しない切断した保温付配管なども廃石綿等に該当します。

３　搬入時の留意事項

(1) 計量所にて、搬入日時の指定を受けた「廃石綿等」である旨を申し出てください。

(2) 計量所通過後は、場内係員に「廃石綿等」の搬入である旨を申し出て、指定された位置と形状（高さ）に「廃石綿等」を荷降ろしてください。

(3) 「廃石綿等」の荷下ろしは、梱包の破損を防止するため、手渡し、手下ろしとし、慎重かつ丁寧に行ってください。

(4) 場内では、係員の指示に必ず従ってください。

４　梱包基準の遵守

飛散性のアスベストについては、十分な強度を有する耐水性の材料で二重梱包等の措置を行った上で、搬入してください。（中身が確認できる透明・半透明(黄色などの色付でも透けていれば可)を使用してください。フレコンは不可とします。）

また、以下の梱包基準を遵守してください。

①飛散防止のため、湿潤化等の措置を講じた後、梱包すること。

②プラスチック袋で梱包する場合は、厚さ0.15mm以上の十分な強度を有する袋で二重に詰め、圧力破損を防止するため、袋内の空気を十分抜くこと。また、内袋の外側に付着した石綿等は、前室で高性能真空掃除機により除去した上、保護衣等着脱室で外袋に入れること。

③袋等には、「廃石綿等」であること、取り扱い上の注意事項の表示をすること。

④収集・運搬時には、袋等が破損しないように慎重な取り扱いをすること。また、他の廃棄物と混載しないこと。

|  | ○問い合わせ先 □廃石綿等の搬入について □廃石綿等の除去工事・届出について □廃棄物処理業許可、収集運搬基準について □最終処分場についての総合的なお問い合わせ | 山口処理場 環境対策課 事業廃棄物課 施設管理課 | ℡681-3337 ℡211-2882 ℡211-2927 ℡211-2922 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |