バリアフリー法建築物移動等円滑化基準チェックリスト

※建築物特定施設等の欄の「第○条」は、バリアフリー法施行令の該当条文

| 建築物特定 施設等 | 条件 | 整備基準 | 設計内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) 移動等円滑化経路（高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路） | ①次に掲げるa～dの経路のうちそれぞれ１以上（dはその全て）を移動等円滑化経路とする | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ａ道等から利用居室※１までの経路 ・当該利用居室が劇場等の客席である場合、車椅子使用者用経路※２を含む ・地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く |  |  |
|  |  | ｂ利用居室から車椅子使用者用便房までの経路 |  |  |
|  |  | ｃ車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路 |  |  |
|  |  | ｄ公共用歩廊の一方の道から他方の道までの経路 |  |  |
|  |  | ②階段又は段を設けない （設ける場合は傾斜路又は昇降機を併設） | 有 ・ 無 (講じた措置) |  |
| １ 出入口 (第19条) | (1) 移動等円滑化経路を構成する出入口のそれぞれ１以上 | ①幅80㎝以上 | (内法幅) ㎝ |  |
|  |  | ②自動開閉又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる戸となっているか | (開閉方法) |  |
|  |  | ③戸の前後に高低差がない（水平） | 有 ・ 無 |  |
| ２ 廊下等 (第11条) (第19条) |  | ①滑りにくい仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 不特定多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する部分（自動車車庫の用途を除く） | ②階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分に点状ブロック等を敷設 （勾配1/20以下、又は高さ16㎝以下で勾配1/12以下の傾斜路を除く） | 有 ・ 無 (講じた措置) |  |
|  | (1) 移動等円滑化経路を構成する廊下等のそれぞれ１以上 | ①幅120㎝以上 | (内法幅) ㎝ |  |
|  |  | ②50m以内ごとに車椅子転回スペース | (転回部) 有 ・ 無 |  |
|  |  | ③自動開閉又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる戸となっているか | (開閉方法) |  |
|  |  | ④戸の前後に高低差がない（水平） | 有 ・ 無 |  |
| ３ 階段 (第12条) | その踊場を含む | ①手すりを設置（踊場を除く） | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ②滑りにくい仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  |  | ③段を識別しやすい色、つまずきにくい構造 | (講じた措置) |  |
|  |  | ④主たる階段は回り段としない | (回り段) 有 ・ 無 |  |
|  | 不特定多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する部分（自動車車庫の用途を除く） | ⑤上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等を敷設（段の部分と連続した手すりを設けた場合を除く） | 有 ・ 無 (講じた措置) |  |

※１　利用居室：不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室をいう。

※２　車椅子使用者用経路：劇場等の客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路をいう。

| 建築物特定 施設等 | 条件 | 整備基準 | 設計内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ４ 傾斜路 (第13条) (第19条) | 階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。 その踊場を含む | ①手すりを設置 （高さ16㎝以下で勾配1/12以下の傾斜部分は除く） | 有 ・ 無 (勾配) ／ (高さ) ㎝ |  |
|  |  | ②滑りにくい仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  |  | ③廊下等と識別しやすい色 | (講じた措置) |  |
|  | 勾配1/20以下、又は高さ16㎝以下で勾配1/12以下の傾斜路を除く 不特定多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する部分（自動車車庫の用途を除く） | ④上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等を敷設(傾斜の部分と連続した手すりを設けた踊場の場合は除く) | 有 ・ 無 (勾配) ／ (高さ) ㎝ (講じた措置) |  |
|  | (1) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路のそれぞれ１以上 | ①幅120㎝以上 （段併設の場合90㎝以上） | (内法幅) ㎝ (段併設) 有 ・ 無 |  |
|  |  | ②勾配1/12以下 （高さ16㎝以下は勾配1/8以下） | (勾配) ／ (高さ) ㎝ |  |
|  |  | ③高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場 | (高さ) ㎝ (踏幅) ㎝ |  |
| ５ 昇降機 (第19条) | (1) 移動等円滑化経路を構成する昇降機及びその乗降ロビーのそれぞれ１以上（籠の停止階は利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び直接地上へ通ずる出入口のある階とする） | ①出入口幅80cm以上 | (内法幅) ㎝ |  |
|  |  | ②籠の奥行き135cm以上 | (籠の奥行) ㎝ |  |
|  |  | ③乗降ロビー150cm×150cm以上 （高低差なし） | (内法寸法) ㎝× ㎝ (高低差) 有 ・ 無 |  |
|  |  | ④籠内及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい制御装置 | (装置の高さ) ㎝ |  |
|  |  | ⑤籠内に停止予定階、現在位置の表示装置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ⑥乗降ロビーに籠の昇降方向の表示装置 | 有 ・ 無 |  |
|  | 不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用するもの（自動車車庫の用途を除く） | ⑦籠内に到着階、出入口閉鎖を音声により知らせる装置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ⑧視覚障害者が円滑に操作できる制御装置 | (点字表示等) 有 ・ 無 |  |
|  |  | ⑨籠内又は乗降ロビーに籠の昇降方向を音声により知らせる装置 | 有 ・ 無 |  |
|  | 不特定多数の者が利用する床面積が2,000㎡以上に適用 | ⑩籠の幅140cm以上 | (内法幅) ㎝ |  |
|  |  | ⑪車椅子の転回に支障ない籠の構造 |  |  |
|  | (2) 特殊な構造又は使用形態の昇降機を設ける場合 （エレベーターの場合） | ①段差解消機（建設省告示第1413号第１第九号） | (構造方法) |  |
|  |  | ②籠の幅70㎝以上、籠の奥行き120㎝以上 | (幅) ㎝(奥行き) ㎝ |  |
|  |  | ③籠内で転回して乗降する場合の構造 | (支障) 有 ・ 無 |  |
|  | （エスカレーターの場合） | ④車椅子使用者用（建設省告示1417号第１ただし書） | (構造方法) |  |

| 建築物特定 施設等 | 条件 | 整備基準 | 設計内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ６ 便所 (第14条) | (1) 不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する便所 | ①階数※３に相当する数の便所を、特定の階に偏ることなく利用上の支障がない位置に設置 | 政令第14条（便所）チェックリストに必要事項を記載 |  |
|  | (2) 車椅子使用者用便房 | ①車椅子使用者用便房を便所設置階ごとに原則１以上（男子用及び女子用の区別を設ける場合はそれぞれ１以上）設置※４ 以下のa～bに該当する場合は、車椅子使用者用便房をそれぞれで定める数以上設置（便所設置階の数がこの数より少ない場合は、便所設置階の数以上） |  |  |
|  |  | ａ小規模階※５を有する場合は小規模階の利用部分の床面積の合計が1,000㎡に達するごとに1以上 |  |  |
|  |  | ｂ大規模階※６を有する場合は、当該階の利用部分の床面積が10,000㎡を超40,000㎡以下の場合は2以上、40,000㎡超の場合は利用部分の床面積に1/20,000を乗じて得た数以上設置（当該階の便所の箇所数がこの数より少ない場合は、便所の箇所数以上） |  |  |
|  |  | ②腰掛便座、手すり等の適切な配置 | (手すり等) 有 ・ 無 |  |
|  |  | ③車椅子使用者の利用に十分な空間の確保 | (空間) 有 ・ 無 |  |
|  | (3) オストメイト対応水栓器具を設けた便房 | ①オストメイト対応水洗器具を設けた便房を1以上設置 | 有 ・ 無 |  |
|  | (4) 男子用小便器を設ける場合 | ①床置式その他これに類する小便器１以上設置 | (床置式) 有 ・ 無 |  |
| ７ 劇場等の客席 （第15条） | (1) 車椅子使用者用部分 | 客席に設ける座席の数が400以下の場合は2以上、400超は座席の数の1/200以上設置 | （座席の数） 席 （車椅子用） 席 |  |
|  | (2) 車椅子使用者用部分の構造 | ①幅90㎝以上 | (幅) ㎝ |  |
|  |  | ②奥行135㎝以上 | (奥行) ㎝ |  |
|  |  | ③床は平らとする | (講じた措置) |  |

※３　以下のいずれかに該当する階を除く。（令和６年告示第1074号第二）

・地上階であり、かつ、便所を１以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口付近に設けられている階

・不特定多数の者又は高齢者、障害者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階、滞在時間が短い階

その他の建築物の管理運営上便所を設けないことがやむを得ないと認められる階

※４　以下のいずれかに該当する場合を除く。（令和６年告示第1074号第五）

・地上階であり、かつ、車椅子使用者用便房を１以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する

位置にある場合

・当該階に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、別の階に設ける場合

・男子用（女子用）の便所のみを設ける階で、男子用（女子用）の車椅子使用者用便房を１以上設ける場合

※５　小規模階：不特定多数の者又は高齢者、障害者等の利用部分の床面積が1,000㎡未満の階

※６　大規模階：不特定多数の者又は高齢者、障害者等の利用部分の床面積が10,000㎡超の階

| 建築物特定 施設等 | 条件 | 整備基準 | 設計内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ ホテル又は旅館の客室 (第16条) | 車椅子使用者用客室 | 客室の総数が50以上の場合は客室総数の1/100以上 | (全客室数) 室 (車椅子用) 室 |  |
|  | (1) 車椅子使用者用客室の便所 (当該階に共用の車椅子使用者用便房がある場合を除く) | ①車椅子使用者用便房 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ａ腰掛便座、手すり等の適切な配置 | (手すり等) 有 ・ 無 |  |
|  |  | ｂ車椅子使用者の利用に十分な空間の確保 | (空間) 有 ・ 無 |  |
|  |  | ②出入口幅80㎝以上 | (内法幅) ㎝ |  |
|  |  | ③自動開閉又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる戸となっているか | (開閉方法) |  |
|  |  | ④戸の前後に高低差がない（水平） | 有 ・ 無 |  |
|  | (2) 車椅子使用者用客室の浴室又はシャワー室 (同一建築物内に整備基準と同等の共用浴室等がある場合を除く) | ①車椅子使用者用浴室等 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ②浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 | (講じた措置) |  |
|  |  | ③車椅子使用者が利用しやすい十分な空間確保 | (空間) 有 ・ 無 |  |
|  |  | ④出入口幅80㎝以上 | (内法幅) ㎝ |  |
|  |  | ⑤自動開閉又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる戸となっているか | (開閉方法) |  |
|  |  | ⑥戸の前後に高低差がない（水平） | 有 ・ 無 |  |
| ９ 敷地内の通路 (第17条) (第19条) |  | ①滑りにくい仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 段がある部分 | ②手すりを設置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ③段を識別しやすい色、つまずきにくい構造 | (講じた措置) |  |
|  | 傾斜路 | ④手すりを設置（勾配1/20以下、又は高さ16㎝以下で勾配1/12以下の傾斜部分は除く） | 有 ・ 無 (勾配) ／ (高さ) ㎝ |  |
|  |  | ⑤前後の通路と識別しやすい色 | (講じた措置) |  |
|  | (1) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路のそれぞれ１以上 | ①幅120㎝以上 | (幅員) ㎝ |  |
|  |  | ②50m以内ごとに車椅子転回スペース | (転回部) 有 ・ 無 |  |
|  |  | ③自動開閉又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる戸となっているか | (開閉方法) |  |
|  |  | ④戸の前後に高低差がない（水平） | 有 ・ 無 |  |
|  | 傾斜路 | ⑤幅120㎝以上 （段併設の場合90㎝以上） | (内法幅) ㎝ (段併設) 有 ・ 無 |  |
|  |  | ⑥勾配は1/12以下 （高さ16㎝以下は1/8以下） | (勾配) ／ (高さ) ㎝ |  |
|  |  | ⑦高さ75㎝以内ごとに踏幅150cm以上の踊場 （勾配が1/20以下の場合は除く） | (高さ) ㎝ (勾配) ／ (踏幅) ㎝ |  |
|  | ＊道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が急傾斜地等による地形の特殊性により(1)①～⑦の規定によることが困難な場合 | 「道等」を「当該建築物の車寄せ」と読み替えて、車寄せから建築物の出入口までの敷地内の通路が(1)①～⑦の基準に支障はないか | 有 ・ 無 |  |

| 建築物特定 施設等 | 条件 | 整備基準 | 設計内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 駐車場 (第18条) | 不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合 | ①駐車施設の総数が200以下は駐車施設の数の2/100以上、200超は1/100+２以上の車椅子使用者用駐車施設を設置※７ | (駐車施設の総数) 台 (車椅子用) 台 |  |
|  |  | ａ幅350㎝以上 | (幅) ㎝ |  |
|  |  | ｂ利用居室等までの経路が短い位置に設置 | (近い位置) 有 ・ 無 |  |
| 11 標識 (第20条) | 移動等円滑化の措置がとられた昇降機、便所、駐車施設の付近に標識の設置 (JIS Z8210に定める案内記号) | ①昇降機があることを表示する標識 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ②便所があることを表示する標識 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ③駐車施設があることを表示する標識 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ④標識①～③は高齢者、障害者等の見やすい位置に設置 | (見やすい位置) 有 ・ 無 |  |
| 12 案内設備 (案内所を設ける場合を除く) (第21条) | 建築物又は敷地に、移動等円滑化の措置がとられた昇降機、便所、駐車施設の配置を表示する案内板等の設置 (昇降機、便所、駐車施設の配置が容易に視認できる場合を除く) | ①昇降機の位置図 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ②便所の位置図 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ③駐車施設の位置図 | 有 ・ 無 |  |
|  | 建築物又は敷地に、移動等円滑化の措置がとられた昇降機、便所の位置を、点字等により視覚障害者に示す設備を設置 | ①昇降機の配置を点字等で示す設備 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ②便所の配置を点字等で示す設備 | 有 ・ 無 |  |
| 13 点字等で示す設備（案内設備等）までの経路、又は案内所までの経路 (第22条) | 道等から案内設備までの１以上の経路を視覚障害者移動等円滑化経路とする （道等から視覚障害者用に設けた点字表記の案内設備等までの経路、又は道等から案内所まで経路。このうちの１以上の経路を視覚障害者移動等円滑化経路とする） ＊自動車駐車施設までの経路を除く | ①線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置 （風除室で直進する場合は除く） | 有 ・ 無 （講じた措置） |  |
|  |  | ②車路に接する部分に点状ブロック等を敷設しているか | 有 ・ 無 |  |
|  |  | ③段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか。 （勾配が1/20以下の傾斜部分の上端に近接する場合、高さが16㎝以下で勾配1/12以下の傾斜部分の上端に近接する場合、又は段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等を除く） | 有 ・ 無 (勾配) ／ (高さ) ㎝ （講じた措置） |  |

※７　駐車場が、次のいずれかに該当する場合を除く。（令和６年告示第1072号第一・第二）

・機械式駐車場であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な

場所が一以上設けられている場合

・機械式駐車場及び機械式駐車場以外の駐車場を設ける場合であって、次のイ及びロに適合する場合

イ　機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が

一以上設けられていること

ロ　機械式駐車場の駐車施設（車椅子使用者が円滑に乗降することが可能なものに限る。）の数と

機械式駐車場以外の駐車場の車椅子使用者用駐車施設の数の合計数が、駐車施設の総数に応じて

算出される車椅子使用者用駐車施設の必要数以上であること